ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2024 г.  № 117-V

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Представительное Собрание Курчатовского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы (Приложение).

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области                                                  	 Л.С. Шуклина

Глава Курчатовского района

Курской области                                          	                                                   А.В. Ярыгин

Приложение

к Решению Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области

от 23.12.2024 г. № 117-V

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Колпаковское сельское поселение»

Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025-2033 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования «Колпаковский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (утвержден решением Собрания депутатов Колпаковского сельсовета Курчатовского района Курской области от 31 декабря 2014 г. № 198). |
| Заказчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Курчатовского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области |
| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025- 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» Курчатовского района Курской области, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Колпаковское сельское поселение» расположено на юге Курчатовского района. Поселение на севере граничит с Чаплинским и Дружненским сельсоветом, на востоке и юге с Большесолдастким районом, на западе с Льговским районом, на северо-западе с поселком имени Карла Либкнехта.

Территория муниципального образования равна 8925 га или 13,2% площади Курчатовского района. В состав Колпаковского сельсовета входят вместе с административным центром девять населенных пунктов: деревня Новосергеевка, деревня Аннино-Гусиновка, деревня Бородино, село Колпаково, посёлок Никольский, деревня Павловка, деревня Рязаново, деревня Солдатское, деревня Сопеловка. Административным центром сельсовета является деревня Новосергеевка.

Общая численность населения сельсовета составляет 1004 чел.

Общие сведения о муниципальном образовании

| №п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Колпаково | 25 | 12 | 45 | 82 |
| 2 | д. Сопеловка | 25 | 7 | 24 | 49 |
| 3 | д. Солдатское | 34 | 9 | 7 | 11 |
| 4 | д. Бородино | 30 | 10 | 20 | 37 |
| 5 | д. Павловка | 31 | 2 | 15 | 30 |
| 6 | д. Новосергеевка | 33 | - | 115 | 306 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 36 | 4 | 39 | 76 |
| 8 | д. Рязаново | 43 | 10 | 53 | 94 |
| 9 | п. Никольский | 40 | 7 | 131 | 319 |
| Итого: |  | Х | Х | 449 | 1004 |

По территории сельсовета проходят шесть автомобильных дорог межмуниципального значения.

Строительство сетей газоснабжения в Колпаковском сельсовете осуществлялось в 2009 -2017 г. г.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Планировочным центром Колпаковского сельсовета является его административный центр – д. Новосергеевка. Население деревни составляет 306 человек.

На территории муниципального образования застройка населённых пунктов – смешанная с преобладанием одноэтажных зданий (до 98%), материал построек пиломатериалы, кирпич, шлакобетон. Наибольшее количество населения сосредоточено в д. Новосергеевка и в п. Никольский.

Застройка большинства населённых пунктов сельсовета линейная, с одной или двумя улицами, степень огнестойкости строений от 3 до 5. Застроенная часть населённых пунктов прилегает к пойменной части водных объектов, (р. Реут и её притоки), расположена в  долине водотока.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала, ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общая площадь жилых помещений в Колпаковском сельсовете на 01.01.2014 г. составила 39,1 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 38,9 м2 . Жилищный фонд муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» составляют в основном индивидуальные дома. Всего домовладений на территории поселения 630.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100%, централизованной канализацией – 12,5%, сетевым газоснабжением – 7,4%. Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Колпаковское сельское поселение» имеют износ от 31 до 65%.

В сельсовете образовательные учреждения представлены двумя школами. Численность учащихся в школах составляет 65 чел.

Система здравоохранения Колпаковского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами.

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» относятся три дома культуры и две библиотеки.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Колпаковского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | Электроэнергия |
|  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |
| 1 | с. Колпаково | 45 | 82 | 82 |  | 82 | 15 | 45 |
| 2 | д. Сопеловка | 24 | 49 | 49 |  | 49 | 8 | 24 |
| 3 | д. Солдатское | 7 | 11 | 11 |  | 11 | 0 | 7 |
| 4 | д. Бородино | 20 | 37 | 37 |  | 37 | 7 | 20 |
| 5 | д. Павловка | 15 | 30 | 30 |  | 30 | 2 | 15 |
| 6 | д. Новосергеевка | 115 | 306 | 306 |  | 306 | 54 | 115 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 39 | 76 | 76 |  | 76 | 14 | 39 |
| 8 | д. Рязаново | 53 | 94 | 94 |  | 94 | 12 | 53 |
| 9 | п. Никольский | 131 | 319 | 319 |  | 319 | 34 | 131 |
|  | Итого | 449 | 1004 | 1004 |  | 1004 | 146 | 449 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Колпаковское сельское поселение»

организаций (объектов) бюджетной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  | Центральное теплоснабжение | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | МКОУ «Никольская СОШ» | 16 |  | + | + |  | 1 | 1 |
| 2 | Колпаковский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 3 | Новосергеевский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 4 | Никольский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 5 | «Никольская сельская библиотека» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 6 | МКУК «Никольский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Колпаковское сельское поселение»

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  |  | Центральное | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Магазин продовольственный п. Никольский | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 1 |
| 2 | Магазин д. Новосереевка | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центр» «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач. Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене

На территории поселения расположена ПС 35 кВ «Рязаново».

Характеристка ПС 35 кВ "Рязаново"

| № п./п | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рязаново | 35/10 | 1992 | 100,0 | 1 х 1,6 | 0,7 | 46,7 |

Протяженность линий электропередач мощностью 0.4 – 35 кВ в границах муниципального образования составляет 84 км. На территории сельсовета имеется 14 трансформаторных подстанций (в том числе КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов поселения.

Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), часть трансформаторных подстанций – капитального ремонта, ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач, обслуживанию подстанций.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения сельсовета включает в себя 16 водозаборных скважин, 16 водонапорных башен, 84 водоразборные колонки и 31,8 км водопроводных сетей (в т.ч. нуждается в замене 3,8 км). Очистка воды не производится.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-8м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2 , производительность 16 м3 /час.

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 100%, требуется капитальный ремонт всех скважин, водонапорных башен и магистрального водопровода.

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, (в том числе в связи с вероятностью радиоактивного загрязнения).

Характеристика элементов системы водоснабжения сельсовета

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Число водонапорных скважин | 16 |
| Число водозаборных колонок | 84 |
| Другие электрические и механические источники | 5 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 31,8 |

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1 030 | 1 100 | 75 | 85 | 77 | 94 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 8 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | 1 030 | 1 100 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 136 | 158 |

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Все  водонапорные башни  оборудованы устройствами для забора воды.

Система водоснабжения тупиковая   на магистрали 100 - 110мм, давление 1-3.5кг/см2 , расход воды до 25л/с,  установлено 4 гидранта.

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудованы территории всех населённых пунктов.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не вполне отвечает установленным требованиям.

2.5. Газоснабжение

На территории сельсовета газифицирован один населённый пункт (п. Никольский). Газ поступает от ГРС, расположенной в Большесолдатском районе. Сетевым газом обеспечено 7,4% жилищного фонда.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета, развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газораспределительные сети построены по всем населенным пунктам муниципального образования.

Характеристика системы газоснабжения сельсовета

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение функционирующей уличной газовой сети | метр | 3941 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов, единица | единица | 9 |

  - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным и газовым отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально с использованием твердого топлива, электроэнергии, газа (7,4% жилищного фонда отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников).

Имеется два источника теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час, к которым подключены две школы.

  - Водоотведение.

Протяженность канализационных сетей на территории поселения составляет 3,7 км в п.Никольский. Организованной очистки сточных вод в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны Колпаковского сельсовета основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

На первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Для решения этой предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 41,5 м2 общей площади на человека;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.

- малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 1070 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 39,1 м2/чел.

Объемы нового строительства за 2019-2022 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 2250 м2. Площадь жилищного фонда к 2022 году составит 41130 м2, обеспеченность жильем – 41,5 м2/чел.

В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа удовлетворена.

- 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Колпаковское сельское поселение» в период 2025 -2029 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Предусмотрено:

- реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ПАО «МРСК Центр» «Курскэнерго».

Прогноз численности населения в населенных пунктах

муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» на 2025-2029 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Колпаково | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 |
| 2 | д. Сопеловка | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 |
| 3 | д. Солдатское | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | д. Бородино | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 5 | д. Павловка | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | д. Новосергеевка | 306 | 306 | 306 | 306 | 305 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 8 | д. Рязаново | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 9 | п. Никольский | 319 | 319 | 319 | 318 | 318 |
| 10 | Всего по муниципальному образованию | 1000 | 1000 | 998 | 995 | 990 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» на 2025 – 2029 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Колпаково | домов | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 510 | 130 | 170 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | д. Новосергеевка | домов | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 700 | 80 | 80 | 180 | 180 | 190 |
| 3 | д. Сопеловка | домов | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 500 | 70 | 70 | 190 | 80 | 90 |
| 4 | п. Никольский | домов | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 620 | 90 | 90 | 170 | 180 | 150 |

- Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

- муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» в 2025 – 2029 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Никольский | - спортивная площадка |  |  |  |  | 1 |
|  |  | - магазин |  |  | 1 |  |  |
| 2 | д. Новосергеевка | - магазин |  |  | 1 |  |  |
| 3 | с. Колпаково | - магазин |  |  |  | 1 |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2025 – 2029 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Колпаковское сельское поселение»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Колпаково | 0,2 | 2 |  |  |
| 2 | д. Сопеловка |  | 1 |  |  |
| 3 | д. Солдатское |  | 1 |  |  |
| 4 | д. Бородино |  | 1 |  |  |
| 5 | д. Павловка |  | 1 |  |  |
| 6 | д. Новосергеевка |  | 2 |  |  |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка |  | 1 |  | 1 |
| 8 | д. Рязаново |  | 1 |  |  |
| 9 | п. Никольский |  | 2 |  | 1 |
| 10 | Итого | 0,2 | 12 |  | 2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Колпаковское сельское поселение»  на 2025-2029 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2027 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2029 (т.кв.м) |
| 1 | с. Колпаково | 0 | 0,2 | 3,9 | 0 | 0,24 | 4,14 | 0 | 0,14 | 4,28 |
| 2 | д. Сопеловка | 0 | 0,07 | 2,2 | 0 | 0,26 | 2,46 | 0 | 0,17 | 2,63 |
| 3 | д. Солдатское | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 4 | д. Бородино | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 |
| 5 | д. Павловка | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 |
| 6 | д. Новосергеевка | 0 | 0,08 | 10 | 0 | 0,26 | 10,26 | 0 | 0,37 | 10,63 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 |
| 8 | д. Рязаново | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 |
| 9 | п. Никольский | 0 | 0,17 | 11,4 | 0 | 0,26 | 11,66 | 0 | 0,33 | 11,99 |
| 10 | Итого по МО | 0 | 0,52 | 39,1 | 0 | 1,02 | 40,12 | 0 | 1,01 | 41,13 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Колпаковское сельское поселение» на 2025-2029 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Колпаково | 3,9 | 81 | 48,1 | 4,14 | 80 | 51,7 | 4,28 | 78 | 54,8 |
| 2 | д. Сопеловка | 2,2 | 49 | 44,9 | 2,46 | 48 | 51,2 | 2,63 | 46 | 57,1 |
| 3 | д. Солдатское | 0,6 | 11 | 54,5 | 0,6 | 10 | 60 | 0,6 | 9 | 66,6 |
| 4 | д. Бородино | 1,7 | 35 | 48,5 | 1,7 | 35 | 48,5 | 1,7 | 34 | 50 |
| 5 | д. Павловка | 1,3 | 29 | 44,8 | 1,3 | 29 | 44,8 | 1,3 | 29 | 44,8 |
| 6 | д. Новосергеевка | 10 | 306 | 32,6 | 10,26 | 306 | 33,5 | 10,63 | 305 | 34,8 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 3,4 | 76 | 44,7 | 3,4 | 77 | 44,1 | 3,4 | 77 | 44,1 |
| 8 | д. Рязаново | 4,6 | 94 | 48,9 | 4,6 | 94 | 48,9 | 4,6 | 94 | 48,9 |
| 9 | п. Никольский | 11,4 | 319 | 35,7 | 11,66 | 319 | 36,5 | 11,99 | 318 | 37,7 |
|  | Итого по МО | 39,1 | 1000 | 39,1 | 40,12 | 998 | 40,2 | 41,13 | 990 | 41,5 |

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Колпаковское сельское поселение» в 2025-2029 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Колпаково | 81 | 0,45 | 36,4 | 80 | 0,50 | 40 | 78 | 0,55 | 42,9 |
| 2 | д. Сопеловка | 49 | 0,45 | 22 | 48 | 0,50 | 24 | 46 | 0,55 | 25,3 |
| 3 | д. Солдатское | 11 | 0,45 | 4,9 | 10 | 0,50 | 5 | 9 | 0,55 | 4,95 |
| 4 | д. Бородино | 35 | 0,45 | 15,7 | 35 | 0,50 | 17,5 | 34 | 0,55 | 18,7 |
| 5 | д. Павловка | 29 | 0,45 | 13 | 29 | 0,50 | 14,5 | 29 | 0,55 | 15,9 |
| 6 | д. Новосергеевка | 306 | 0,45 | 137,7 | 306 | 0,50 | 153 | 305 | 0,55 | 167,7 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 76 | 0,45 | 76,4 | 77 | 0,50 | 38,5 | 77 | 0,55 | 42,3 |
| 8 | д. Рязаново | 94 | 0,45 | 94,4 | 94 | 0,50 | 47 | 94 | 0,55 | 25,8 |
| 9 | п. Никольский | 319 | 0,45 | 143,5 | 319 | 0,50 | 159,5 | 318 | 0,55 | 174,9 |
|  | Всего по МО | 1000 | 0,45 | 450 | 998 | 0,50 | 499 | 990 | 0,55 | 544,5 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Колпаковское сельское поселение» на период 2025-2029 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять путем подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы.

- Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Колпаковское сельское поселение» в 2025-2029 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Колпаково | Индивидуальные жилые дома | дом | 46 | 35 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | д. Сопеловка | Индивидуальные жилые дома | дом | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | д. Солдатское | Индивидуальные жилые дома | дом | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | д. Бородино | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | д. Павловка | Индивидуальные жилые дома | дом | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | д. Новосергеевка | Индивидуальные жилые дома | дом | 112 | 85 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | Индивидуальные жилые дома | дом | 37 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | д. Рязаново | Индивидуальные жилые дома | дом | 59 | 36 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | п. Никольский | Индивидуальные жилые дома | дом | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Всего по МО |  | дом | 316 | 213 | 36 | 28 | 19 | 20 |

- Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

- муниципального образования  «Колпаковское сельское поселение» на 2025-2029 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Колпаково | 0 | 1000 | 0 | 56 | 1000 | 56 | 65 | 1000 | 65 |
| 2 | д. Сопеловка | 0 | 1000 | 0 | 28 | 1000 | 28 | 39 | 1000 | 39 |
| 3 | д. Солдатское | 0 | 1000 | 0 | 4 | 1000 | 4 | 6 | 1000 | 6 |
| 4 | д. Бородино | 0 | 1000 | 0 | 22 | 1000 | 22 | 27 | 1000 | 27 |
| 5 | д. Павловка | 0 | 1000 | 0 | 14 | 1000 | 14 | 22 | 1000 | 22 |
| 6 | д. Новосергеевка | 0 | 1000 | 0 | 185 | 1000 | 185 | 292 | 1000 | 292 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 0 | 1000 | 0 | 38 | 1000 | 38 | 67 | 1000 | 67 |
| 8 | д. Рязаново | 0 | 1000 | 0 | 48 | 1000 | 48 | 81 | 1000 | 81 |
| 9 | п. Никольский | 319 | 1000 | 319 | 142 | 1000 | 142 | 297 | 1000 | 297 |
|  | Всего по МО | 319 | 1000 | 319 | 537 | 1000 | 537 | 896 | 1000 | 896 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО  «Колпаковское сельское поселение» на период 2025-2029 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования

- «Колпаковское сельское поселение» на 2025-2029 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Колпаково | 81 | 44 | 3,5 | 80 | 44 | 3,5 | 78 | 44 | 3,4 |
| 2 | д. Сопеловка | 49 | 44 | 2,1 | 48 | 44 | 2,1 | 46 | 44 | 2 |
| 3 | д. Солдатское | 11 | 44 | 0,5 | 10 | 44 | 0,4 | 9 | 44 | 0,4 |
| 4 | д. Бородино | 35 | 44 | 1,5 | 35 | 44 | 1,5 | 34 | 44 | 1,4 |
| 5 | д. Павловка | 29 | 44 | 1,2 | 29 | 44 | 1,2 | 29 | 44 | 1,2 |
| 6 | д. Новосергеевка | 306 | 44 | 13,4 | 306 | 44 | 13,4 | 305 | 44 | 13,4 |
| 7 | д. Аннино-Гусиновка | 76 | 44 | 3,3 | 77 | 44 | 3,3 | 77 | 44 | 3,3 |
| 8 | д. Рязаново | 94 | 44 | 4,1 | 94 | 44 | 4,1 | 94 | 44 | 4,1 |
| 9 | п. Никольский | 319 | 44 | 14 | 319 | 44 | 14 | 318 | 44 | 14 |
|  | Всего по МО | 1000 | 44 | 44 | 998 | 44 | 43,9 | 990 | 44 | 43,5 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | 0,2 | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Количество реконструированного водопровода | км. |  | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 82 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 39100 | 39100 | 40120 | 40120 | 41130 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 32000 | 35200 | 40120 | 40120 | 41130 |
|  | -водоснабжения |  | 39100 | 39100 | 40120 | 40120 | 41130 |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 150 | 370 | 410 | 610 | 510 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 150 | 370 | 410 | 610 | 510 |
|  | -водоснабжения |  | 150 | 370 | 410 | 610 | 510 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 51 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 60 | 58 | 53 | 50 | 46 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | - водоснабжения | % | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ПАО «МРСК Центра» предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, в том числе на условиях софиннасирования из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Курчатовского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования Администрация Курчатовского района Курской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Курчатовского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования «Курчатовский муниципальный район» Курской области, с учетом хода реализации Программы Администрация Курчатовского района Курской области готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.