ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2024 г.  № 118-V

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Представительное Собрание Курчатовского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы (Приложение).

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области                                                  	 Л.С. Шуклина

Глава Курчатовского района

Курской области                                          	                                                   А.В. Ярыгин

Приложение

к Решению Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области

от 23.12.2024 г. № 118-V

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Костельцевское сельское поселение»

Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (утвержден решением Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 17 декабря 2013 года № 131, в редакции решения Представительного Собрания Курчатовского района Курской области от 09 ноября 2021 года №203-IV). |
| Заказчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Курчатовского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области |
| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района Курской области, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование - Костельцевское сельское поселение расположено в северной части Курчатовского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» составляет 22 668,2 га.

Границы и статус Костельцевского сельского поселения установлены Законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года и Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО, были преобразованы путём объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, граничащие между собой муниципальные образования Костельцевское сельское поселение, Николаевский сельсовет и Афанасьевский сельсовет в Костельцевское сельское поселение, а также в соответствии с решением собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области «О реорганизации в форме присоединения в соответствии, с которым, к Администрации Костельцевского сельсовета переходят все права и обязанности Администрации Афанасьевского и Николаевского сельсоветов Курчатовского района Курской области».

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Костельцевского сельсовета (Приложения №1 Устава).

Расстояние от административного центра сельсовета с. Костельцево до районного центра (г. Курчатов) – 25 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 23 км от сельсовета ст. Лукашевка. В состав Костельцевского сельсовета включено 26 населенных пунктов: с. Костельцево, с. Афанасьевка, д. Березуцкое, д. Болваново, д. Верхнее Сосково, д. Дарница, д. Дурнево, д. Жмакино, д. Журавинка, д. Загрядское, д. Запрутье, п. Косой Хутор, с. Мармыжи, д. Мухино, д. Нижнее Сосково, д. Николаевка, д. Плаксино, х. Раздолье, д. Рогово, д. Русаново, д. Соглаево, д. Троицкое, д. Фаустово, д. Черный Колодезь, д. Чечевизня, д. Ширково.

Численность населения составляет 1551 человек.

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Костельцево | 97 | 184 |
| 2. | село Афанасьевка | 8 | 58 |
| 3. | деревня Березуцкое | 11 | 22 |
| 4. | деревня Болваново | 30 | 77 |
| 5. | деревня Верхнее Сосково | 10 | 9 |
| 6. | деревня Дарница | 19 | 51 |
| 7. | деревня Дурнево | 20 | 44 |
| 8. | деревня Жмакино | 63 | 192 |
| 9. | деревня Журавинка | 18 | 17 |
| 10. | деревня Загрядское | 6 | 0 |
| 11. | деревня Запрутье | 49 | 85 |
| 12. | Косой Хутор | 6 | 6 |
| 13. | село Мармыжи | 82 | 130 |
| 14. | деревня Мухино | 31 | 33 |
| 15. | деревня Нижнее Сосково | 40 | 131 |
| 16. | деревня Николаевка | 49 | 167 |
| 17. | деревня Плаксино | 24 | 43 |
| 18. | хутор Раздолье | 1 | 1 |
| 19. | деревня Рогово | 41 | 81 |
| 20. | деревня Русаново | 12 | 37 |
| 21. | деревня Соглаево | 12 | 23 |
| 22. | деревня Троицкое | 8 | 14 |
| 23. | деревня Фаустово | 3 | 4 |
| 24. | деревня Черный Колодезь | 16 | 36 |
| 25. | деревня Чечевизня | 24 | 32 |
| 26. | деревня Ширково | 48 | 74 |
| Всего |  | 728 | 1551 |

Внешние транспортные связи Костельцевского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Основной въезд на территорию с. Костельцево осуществляется по дороге межмуниципального значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной - Николаевка – Ширково» - Костельцево - Запрутье «38 ОП МЗ 38Н-365». Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общее число дворов составляет 728 дворов. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Костельцевское сельское поселение» имеют износ от 70 до 90%.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Костельцевском сельсовете составлет 19222 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 12 м2.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоотведения, газоснабжения (отсутствует газ).

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» Курчатовского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли. Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям.

Обеспеченность населения Костельцевского сельсовета услугами общеобразовательных учреждений составляет 100 %.

В сельсовете функционируют 3 общеобразовательные школы общей проектной мощностью 450 мест.

Система здравоохранения Костельцевского сельсовета Курчатовского района представлена шестью фельдшерско-акушерскими пунктами.

На территории Костельцевского сельсовета свою деятельность осуществляет 4 сельских клуба и 4 библиотеки.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Костельцевского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | Электроэнергия |
|  |  |  |  | от центрального водопровода | от собственного источника |  |  |  |
| 1 | с. Костельцево | 97 | 184 | 184 |  | 184 | 32 | 97 |
| 2 | с. Афанасьевка | 8 | 58 | 58 |  | 58 | 0 | 8 |
| 3 | д. Березуцкое | 11 | 22 | 22 |  | 22 | 4 | 11 |
| 4 | д. Болваново | 30 | 77 | 77 |  | 77 | 12 | 30 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 10 | 9 | 9 |  | 9 | 3 | 10 |
| 6 | д. Дарница | 19 | 51 | 51 |  | 51 | 5 | 19 |
| 7 | д. Дурнево | 20 | 44 | 44 |  | 44 | 3 | 20 |
| 8 | д. Жмакино | 63 | 192 | 192 |  | 192 | 18 | 63 |
| 9 | д. Журавинка | 18 | 17 | 17 |  | 17 | 0 | 18 |
| 10 | д. Загрядское | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 |
| 11 | д. Запрутье | 49 | 85 | 85 |  | 85 | 2 | 49 |
| 12 | Косой Хутор | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 6 |
| 13 | д. Мармыжи | 82 | 130 | 130 |  | 130 | 5 | 82 |
| 14 | д. Мухино | 31 | 33 | 33 |  | 33 | 2 | 31 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 40 | 131 | 131 |  | 131 | 2 | 40 |
| 16 | д. Николаевка | 49 | 167 | 167 |  | 167 | 6 | 49 |
| 17 | д. Плаксино | 24 | 43 | 43 |  | 43 | 0 | 24 |
| 18 | хутор Раздолье | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 19 | д. Рогово | 41 | 81 | 81 |  | 81 | 11 | 41 |
| 20 | д. Русаново | 12 | 37 | 37 |  | 37 | 5 | 12 |
| 21 | д. Соглаево | 12 | 23 | 23 |  | 23 | 0 | 12 |
| 22 | д. Троицкое | 8 | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 8 |
| 23 | д. Фаустово | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 3 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 16 | 36 | 36 |  | 36 | 0 | 16 |
| 25 | д. Чечевизня | 24 | 32 | 32 |  | 32 | 0 | 24 |
| 26 | д. Ширково | 48 | 74 | 74 |  | 74 | 5 | 48 |
|  | Итого | 728 | 1551 | 1551 |  | 1551 | 115 | 728 |

Показатели функционирующих на территории МО «Костельцевское сельское поселение»

организаций (объектов) бюджетной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  | Центральное теплоснабжение | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | МКОУ «Афанасьевская СОШ» | 24 |  | + | + |  |  | 1 |
| 2 | Костельцевский ФАП | 3 |  | + | + |  |  | 1 |
| 3 | Николаевский ФАП | 3 |  | + | + |  |  | 1 |
| 4 | Ширковский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 5 | Филиал МАУК РЦК и Д «Костельцевский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 6 | Филиал МАУК РЦК и Д «Николаевский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 7 | Библиотека с. Костельцево | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 8 | Библиотека д. Николаевка | 1 |  | + | + |  |  | 1 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Костельцевское сельское поселение»

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  |  | Центральное | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Магазин с. Костельцево | 1 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 1 |
|  | Магазин д. Николаевка | 1 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 1 |
|  | Магазин с. Мармыжи | 1 | 58 |  | 58 |  | 58 |  | 1 |
|  | Магазин д. Жмакино | 2 | 307 |  | 307 |  | 307 |  | 1 |
|  | Магазин д. Нижнее Сосково | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 |  | 1 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центр» «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 23,1%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач. Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене

2.4. Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет примерно 17 км. Износ водопроводных сетей – 80–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением не полностью. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Костельцевского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по сельсоветуу составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет порядка 15 км.

Противопожарное водоснабжение поселения.

На территории населенных пунктов Костельцевского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями оборудованы не полностью.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-3кг/см2, расход воды до 25л/с установлены 4 гидранта (в н.п. Жмакино, Дурнево, Николаевка, Ширково, Журавинка).

2.5. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Костельцевского сельсовета является состояние газификации. В настоящее время все населенные пункты сельсовета газифицированы.

  - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована газовым и печным отоплением.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

  - Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны Костельцевского сельсовета основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

На первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

-	подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов в с. Костельцево, д. Жмакино, с. Мармыжи, д. Николаевка, д. Нижнее Сосково, д. Березуцкое.

Существующий жилищный фонд – 19222м2 общей площади

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2029 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 1972 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 14 м2/чел.

Планируется малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Согласно произведенным расчетам, Костельцевское сельское поселение почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном и областном центре.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Предполагается строительство двух спортивных площадок рядом с базовыми общеобразовательными школами.

Обеспеченность населения Костельцевского сельсовета услугами общеобразовательных учреждений составляет 100 %.

- 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Костельцевское сельское поселение» в период 2025 -2029 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Предусмотрено:

- реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ПАО «МРСК Центр» и АО «Курские электрические сети».

Прогноз численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Костельцевское сельское поселение» на 2025-2029 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Костельцево | 184 | 182 | 183 | 181 | 179 |
| 2 | с. Афанасьевка | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 |
| 3 | д. Березуцкое | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| 4 | д. Болваново | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | д. Дарница | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7 | д. Дурнево | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 8 | д. Жмакино | 192 | 191 | 191 | 191 | 188 |
| 9 | д. Журавинка | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | д. Загрядское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 12 | Косой Хутор | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | д. Мармыжи | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 |
| 14 | д. Мухино | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 16 | д. Николаевка | 167 | 165 | 165 | 163 | 158 |
| 17 | д. Плаксино | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 18 | хутор Раздолье | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | д. Рогово | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 20 | д. Русаново | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 21 | д. Соглаево | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | д. Троицкое | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 23 | д. Фаустово | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 25 | д. Чечевизня | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26 | д. Ширково | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 1551 | 1540 | 1541 | 1534 | 1519 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Костельцевское сельское поселение» на 2025 – 2029 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Костельцево | домов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | д. Афанасьевка | домов | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 350 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | д. Жмакино | домов | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 350 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | д. Мармыжи | домов | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 350 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | д. Николаевка | домов | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |

- Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

- муниципального образования  «Костельцевское сельское поселение»  в 2025 – 2029 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Афанасьевка | - спортивная площадка |  |  | 1 |  |  |
|  | д.Николаевка | - спортивная площадка |  |  |  | 1 |  |
|  | с. Костельцево | - спортивная площадка |  |  |  |  | 1 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2025 – 2029 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Костельцевское сельское поселение»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Костельцево |  | 1 |  | 0,2 |
| 2 | с. Афанасьевка |  | 2 |  |  |
| 3 | д. Березуцкое |  |  |  |  |
| 4 | д. Болваново |  |  |  |  |
| 5 | д. Верхнее Сосково |  |  |  |  |
| 6 | д. Дарница |  |  |  |  |
| 7 | д. Дурнево | 0,1 |  |  |  |
| 8 | д. Жмакино |  | 2 |  | 0,3 |
| 9 | д. Журавинка |  |  |  |  |
| 10 | д. Загрядское |  |  |  |  |
| 11 | д. Запрутье |  |  |  |  |
| 12 | Косой Хутор |  |  |  |  |
| 13 | д. Мармыжи |  | 3 |  | 1 |
| 14 | д. Мухино |  |  |  |  |
| 15 | д. Нижнее Сосково |  |  |  |  |
| 16 | д. Николаевка | 0,1 | 2 |  | 0,2 |
| 17 | д. Плаксино |  |  |  |  |
| 18 | хутор Раздолье |  |  |  |  |
| 19 | д. Рогово |  | 2 |  |  |
| 20 | д. Русаново |  |  |  |  |
| 21 | д. Соглаево |  |  |  |  |
| 22 | д. Троицкое |  |  |  |  |
| 23 | д. Фаустово |  |  |  |  |
| 24 | д. Черный Колодезь |  |  |  |  |
| 25 | д. Чечевизня |  |  |  |  |
| 26 | д. Ширково |  | 1 |  | 0,3 |
|  | Итого |  | 13 |  | 2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Костельцевское сельское поселение»   на 2025-2029 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2027 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2029 (т.кв.м) |
| 1 | с. Костельцево | 0 | 0,07 | 2,5 | 0 | 0,14 | 2,64 | 0 | 0,14 | 2,78 |
| 2 | с. Афанасьевка | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,17 | 0,37 | 0 | 0,18 | 0,55 |
| 3 | д. Березуцкое | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 4 | д. Болваново | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 6 | д. Дарница | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 7 | д. Дурнево | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 8 | д. Жмакино | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0,17 | 1,97 | 0 | 0,18 | 2,15 |
| 9 | д. Журавинка | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10 | д. Загрядское | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 11 | д. Запрутье | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 |
| 12 | Косой Хутор | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 13 | д. Мармыжи | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0,17 | 2,37 | 0 | 0,18 | 2,55 |
| 14 | д. Мухино | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | д. Николаевка | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,16 | 1,46 | 0 | 0,16 | 1,62 |
| 17 | д. Плаксино | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 18 | хутор Раздолье | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 19 | д. Рогово | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 |
| 20 | д. Русаново | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 21 | д. Соглаево | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 22 | д. Троицкое | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 23 | д. Фаустово | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 25 | д. Чечевизня | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 |
| 26 | д. Ширково | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 |
|  | Итого по МО | 0 | 0,07 | 19,2 | 0 | 0,81 | 20,01 | 0 | 0,84 | 20,85 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Костельцевское сельское поселение»  на 2025-2029 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2027-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Костельцево | 2,5 | 182 | 13,7 | 2,64 | 181 | 14,6 | 2,78 | 176 | 15,8 |
| 2 | с. Афанасьевка | 0,2 | 58 | 3,5 | 0,37 | 57 | 6,5 | 0,55 | 55 | 10 |
| 3 | д. Березуцкое | 0,3 | 21 | 14,3 | 0,3 | 20 | 15 | 0,3 | 19 | 15,6 |
| 4 | д. Болваново | 0,8 | 75 | 10,7 | 0,8 | 75 | 10,7 | 0,8 | 74 | 10,8 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 0,2 | 9 | 22,2 | 0,2 | 8 | 25 | 0,2 | 8 | 25 |
| 6 | д. Дарница | 0,5 | 51 | 10 | 0,5 | 51 | 9,8 | 0,5 | 50 | 10 |
| 7 | д. Дурнево | 0,5 | 44 | 11,4 | 0,5 | 44 | 11,4 | 0,5 | 43 | 11,6 |
| 8 | д. Жмакино | 1,8 | 191 | 9,4 | 1,97 | 191 | 10,3 | 2,15 | 185 | 11,6 |
| 9 | д. Журавинка | 0,4 | 16 | 25 | 0,4 | 16 | 25 | 0,4 | 16 | 25 |
| 10 | д. Загрядское | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | 1,3 | 85 | 15,3 | 1,3 | 85 | 15,3 | 1,3 | 85 | 15,3 |
| 12 | Косой Хутор | 0,2 | 5 | 40 | 0,2 | 5 | 40 | 0,2 | 4 | 50 |
| 13 | д. Мармыжи | 2,2 | 130 | 16,7 | 2,37 | 130 | 18,2 | 2,55 | 125 | 20,4 |
| 14 | д. Мухино | 0,8 | 33 | 24,2 | 0,8 | 33 | 24,2 | 0,8 | 33 | 24,2 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 1 | 131 | 7,6 | 1 | 131 | 7,6 | 1 | 131 | 7,6 |
| 16 | д. Николаевка | 1,3 | 165 | 7,8 | 1,46 | 163 | 9 | 1,62 | 155 | 10,5 |
| 17 | д. Плаксино | 0,6 | 43 | 13,9 | 0,6 | 43 | 13,9 | 0,6 | 43 | 13,9 |
| 18 | хутор Раздолье | 0,02 | 1 | 20 | 0,02 | 1 | 20 | 0,02 | 1 | 20 |
| 19 | д. Рогово | 1,1 | 81 | 13,6 | 1,1 | 81 | 13,6 | 1,1 | 79 | 13,9 |
| 20 | д. Русаново | 0,3 | 36 | 8,3 | 0,3 | 36 | 8,3 | 0,3 | 35 | 8,6 |
| 21 | д. Соглаево | 0,3 | 23 | 13 | 0,3 | 23 | 13 | 0,3 | 23 | 13 |
| 22 | д. Троицкое | 0,2 | 14 | 14,3 | 0,2 | 14 | 14,3 | 0,2 | 13 | 15,4 |
| 23 | д. Фаустово | 0,08 | 4 | 20 | 0,08 | 4 | 20 | 0,08 | 3 | 26,6 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 0,4 | 36 | 11,1 | 0,4 | 36 | 11,1 | 0,4 | 35 | 11,4 |
| 25 | д. Чечевизня | 0,7 | 32 | 21,9 | 0,7 | 32 | 21,9 | 0,7 | 31 | 22,6 |
| 26 | д. Ширково | 1,3 | 74 | 17,6 | 1,3 | 74 | 17,6 | 1,3 | 72 | 18 |
|  | Итого по МО | 19,2 | 1540 | 12,4 | 20,01 | 1534 | 13,04 | 20,85 | 1494 | 14 |

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Костельцевское сельское поселение» в 2025-2029 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2027-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Костельцево | 182 | 0,45 | 81,9 | 181 | 0,50 | 90,5 | 176 | 0,55 | 96,8 |
| 2 | с. Афанасьевка | 58 | 0,45 | 26,1 | 57 | 0,50 | 28,5 | 55 | 0,55 | 30,2 |
| 3 | д. Березуцкое | 21 | 0,45 | 9,5 | 20 | 0,50 | 10 | 19 | 0,55 | 10,4 |
| 4 | д. Болваново | 75 | 0,45 | 30 | 75 | 0,50 | 37,5 | 74 | 0,55 | 40,7 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 9 | 0,45 | 4 | 8 | 0,50 | 4 | 8 | 0,55 | 4,4 |
| 6 | д. Дарница | 51 | 0,45 | 22,9 | 51 | 0,50 | 25,5 | 50 | 0,55 | 27,5 |
| 7 | д. Дурнево | 44 | 0,45 | 19,8 | 44 | 0,50 | 22 | 43 | 0,55 | 23,6 |
| 8 | д. Жмакино | 191 | 0,45 | 85,9 | 191 | 0,50 | 95,5 | 185 | 0,55 | 101,7 |
| 9 | д. Журавинка | 16 | 0,45 | 7,2 | 16 | 0,50 | 8 | 16 | 0,55 | 8,8 |
| 10 | д. Загрядское | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0,55 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | 85 | 0,45 | 38,2 | 85 | 0,50 | 42,5 | 85 | 0,55 | 46,7 |
| 12 | Косой Хутор | 5 | 0,45 | 2,2 | 5 | 0,50 | 2,5 | 4 | 0,55 | 2,2 |
| 13 | д. Мармыжи | 130 | 0,45 | 58,5 | 130 | 0,50 | 65 | 125 | 0,55 | 227,3 |
| 14 | д. Мухино | 33 | 0,45 | 14,8 | 33 | 0,50 | 16,5 | 33 | 0,55 | 18,1 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 131 | 0,45 | 58,9 | 131 | 0,50 | 65,5 | 131 | 0,55 | 72 |
| 16 | д. Николаевка | 165 | 0,45 | 74,2 | 163 | 0,50 | 81,5 | 155 | 0,55 | 85,3 |
| 17 | д. Плаксино | 43 | 0,45 | 19,3 | 43 | 0,50 | 21,5 | 43 | 0,55 | 23,6 |
| 18 | хутор Раздолье | 1 | 0,45 | 0,45 | 1 | 0,50 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,55 |
| 19 | д. Рогово | 81 | 0,45 | 36,4 | 81 | 0,50 | 40,5 | 79 | 0,55 | 43,5 |
| 20 | д. Русаново | 36 | 0,45 | 16,2 | 36 | 0,50 | 18 | 35 | 0,55 | 19,2 |
| 21 | д. Соглаево | 23 | 0,45 | 10,3 | 23 | 0,50 | 11,5 | 23 | 0,55 | 12,6 |
| 22 | д. Троицкое | 14 | 0,45 | 6,3 | 14 | 0,50 | 7 | 13 | 0,55 | 7,1 |
| 23 | д. Фаустово | 4 | 0,45 | 1,8 | 4 | 0,50 | 2 | 3 | 0,55 | 1,65 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 36 | 0,45 | 16,2 | 36 | 0,50 | 18 | 35 | 0,55 | 19,2 |
| 25 | д. Чечевизня | 32 | 0,45 | 14,4 | 32 | 0,50 | 16 | 31 | 0,55 | 17 |
| 26 | д. Ширково | 74 | 0,45 | 33,3 | 74 | 0,50 | 37 | 72 | 0,55 | 39,6 |
|  | Всего по МО | 1540 | 0,45 | 693 | 1534 | 0,50 | 767 | 1494 | 0,55 | 821,7 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Костельцевское сельское поселение» на период 2025-2029 годов

Развитие газоснабжения сельсовета на перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между АО «Газпром» и Администрацией Курской области.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Предусматриваются следующие мероприятия:

-  100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки с. Костельцево.

- Прогноз

- подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Костельцевское сельское поселение» в 2025-2029 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Костельцево | Индивидуальные жилые дома | дом | 94 | 0 | 60 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | с. Афанасьевка | Индивидуальные жилые дома | дом | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д. Березуцкое | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | д. Болваново | Индивидуальные жилые дома | дом | 30 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | д. Дарница | Индивидуальные жилые дома | дом | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | д. Дурнево | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | д. Жмакино | Индивидуальные жилые дома | дом | 60 | 0 | 45 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | д. Журавинка | Индивидуальные жилые дома | дом | 17 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | д. Загрядское | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | Индивидуальные жилые дома | дом | 46 | 0 | 38 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Косой Хутор | Индивидуальные жилые дома | дом | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | д. Мармыжи | Индивидуальные жилые дома | дом | 82 | 0 | 50 | 25 | 5 | 2 |
| 14 | д. Мухино | Индивидуальные жилые дома | дом | 31 | 0 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | Индивидуальные жилые дома | дом | 37 | 0 | 25 | 7 | 3 | 2 |
| 16 | д. Николаевка | Индивидуальные жилые дома | дом | 36 | 0 | 36 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | д. Плаксино | Индивидуальные жилые дома | дом | 24 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | хутор Раздолье | Индивидуальные жилые дома | дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д. Рогово | Индивидуальные жилые дома | дом | 42 | 0 | 27 | 8 | 7 | 2 |
| 20 | д. Русаново | Индивидуальные жилые дома | дом | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | д. Соглаево | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | д. Троицкое | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | д. Фаустово | Индивидуальные жилые дома | дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Черный Колодезь | Индивидуальные жилые дома | дом | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | д. Чечевизня | Индивидуальные жилые дома | дом | 24 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | д. Ширково | Индивидуальные жилые дома | дом | 41 | 0 | 32 | 5 | 2 | 2 |
|  | Всего по МО |  | дом | 683 | 0 | 486 | 155 | 43 | 11 |

- Прогноз

- потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования  «Костельцевское сельское поселение» на 2025-2026 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Костельцево | 182 | 1000 | 182 | 181 | 1000 | 181 | 176 | 1000 | 176 |
| 2 | с. Афанасьевка | 58 | 1000 | 58 | 57 | 1000 | 57 | 55 | 1000 | 55 |
| 3 | д. Березуцкое | 21 | 1000 | 21 | 20 | 1000 | 20 | 19 | 1000 | 19 |
| 4 | д. Болваново | 75 | 1000 | 75 | 75 | 1000 | 75 | 74 | 1000 | 74 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 9 | 1000 | 9 | 8 | 1000 | 8 | 8 | 1000 | 8 |
| 6 | д. Дарница | 51 | 1000 | 51 | 51 | 1000 | 51 | 50 | 1000 | 50 |
| 7 | д. Дурнево | 44 | 1000 | 44 | 44 | 1000 | 44 | 43 | 1000 | 43 |
| 8 | д. Жмакино | 191 | 1000 | 191 | 191 | 1000 | 191 | 185 | 1000 | 185 |
| 9 | д. Журавинка | 16 | 1000 | 16 | 16 | 1000 | 16 | 16 | 1000 | 16 |
| 10 | д. Загрядское | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | 85 | 1000 | 85 | 85 | 1000 | 85 | 85 | 1000 | 85 |
| 12 | Косой Хутор | 5 | 1000 | 5 | 5 | 1000 | 5 | 4 | 1000 | 4 |
| 13 | д. Мармыжи | 130 | 1000 | 130 | 130 | 1000 | 130 | 125 | 1000 | 125 |
| 14 | д. Мухино | 33 | 1000 | 33 | 33 | 1000 | 33 | 33 | 1000 | 33 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 131 | 1000 | 131 | 131 | 1000 | 131 | 131 | 1000 | 131 |
| 16 | д. Николаевка | 165 | 1000 | 165 | 163 | 1000 | 163 | 155 | 1000 | 155 |
| 17 | д. Плаксино | 43 | 1000 | 43 | 43 | 1000 | 43 | 43 | 1000 | 43 |
| 18 | хутор Раздолье | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 |
| 19 | д. Рогово | 81 | 1000 | 81 | 81 | 1000 | 81 | 79 | 1000 | 79 |
| 20 | д. Русаново | 36 | 1000 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 35 | 1000 | 35 |
| 21 | д. Соглаево | 23 | 1000 | 23 | 23 | 1000 | 23 | 23 | 1000 | 23 |
| 22 | д. Троицкое | 14 | 1000 | 14 | 14 | 1000 | 14 | 13 | 1000 | 13 |
| 23 | д. Фаустово | 4 | 1000 | 4 | 4 | 1000 | 4 | 3 | 1000 | 3 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 36 | 1000 | 36 | 36 | 1000 | 36 | 35 | 1000 | 35 |
| 25 | д. Чечевизня | 32 | 1000 | 32 | 32 | 1000 | 32 | 31 | 1000 | 31 |
| 26 | д. Ширково | 74 | 1000 | 74 | 74 | 1000 | 74 | 72 | 1000 | 72 |
|  | Всего по МО | 1540 | 1000 | 1540 | 1534 | 1000 | 1534 | 1494 | 1000 | 1494 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  «Костельцевское сельское поселение» на период 2025-2029 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования

- «Костельцевское сельское поселение» на 2025-2029 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Костельцево | 182 | 44 | 8 | 181 | 44 | 7,9 | 176 | 44 | 7,7 |
| 2 | с. Афанасьевка | 58 | 44 | 2,5 | 57 | 44 | 2,5 | 55 | 44 | 2,4 |
| 3 | д. Березуцкое | 21 | 44 | 0,9 | 20 | 44 | 0,8 | 19 | 44 | 0,8 |
| 4 | д. Болваново | 75 | 44 | 3,3 | 75 | 44 | 3,3 | 74 | 44 | 3,2 |
| 5 | д. Верхнее Сосково | 9 | 44 | 0,4 | 8 | 44 | 0,3 | 8 | 44 | 0,3 |
| 6 | д. Дарница | 51 | 44 | 2,2 | 51 | 44 | 2,2 | 50 | 44 | 2,2 |
| 7 | д. Дурнево | 44 | 44 | 1,9 | 44 | 44 | 1,9 | 43 | 44 | 1,8 |
| 8 | д. Жмакино | 191 | 44 | 8,4 | 191 | 44 | 8,4 | 185 | 44 | 8,1 |
| 9 | д. Журавинка | 16 | 44 | 0,7 | 16 | 44 | 0,7 | 16 | 44 | 0,7 |
| 10 | д. Загрядское | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 11 | д. Запрутье | 85 | 44 | 3,7 | 85 | 44 | 3,7 | 85 | 44 | 3,7 |
| 12 | Косой Хутор | 5 | 44 | 0,2 | 5 | 44 | 0,2 | 4 | 44 | 0,1 |
| 13 | д. Мармыжи | 130 | 44 | 5,7 | 130 | 44 | 5,7 | 125 | 44 | 5,5 |
| 14 | д. Мухино | 33 | 44 | 1,4 | 33 | 44 | 1,4 | 33 | 44 | 1,4 |
| 15 | д. Нижнее Сосково | 131 | 44 | 5,7 | 131 | 44 | 5,7 | 131 | 44 | 5,7 |
| 16 | д. Николаевка | 165 | 44 | 7,2 | 163 | 44 | 7,1 | 155 | 44 | 6,8 |
| 17 | д. Плаксино | 43 | 44 | 1,9 | 43 | 44 | 1,9 | 43 | 44 | 1,9 |
| 18 | хутор Раздолье | 1 | 44 | 44 | 1 | 44 | 44 | 1 | 44 | 44 |
| 19 | д. Рогово | 81 | 44 | 3,5 | 81 | 44 | 3,5 | 79 | 44 | 3,4 |
| 20 | д. Русаново | 36 | 44 | 1,6 | 36 | 44 | 1,6 | 35 | 44 | 1,6 |
| 21 | д. Соглаево | 23 | 44 | 1 | 23 | 44 | 1 | 23 | 44 | 1 |
| 22 | д. Троицкое | 14 | 44 | 0,6 | 14 | 44 | 0,6 | 13 | 44 | 0,6 |
| 23 | д. Фаустово | 4 | 44 | 0,2 | 4 | 44 | 0,2 | 3 | 44 | 0,1 |
| 24 | д. Черный Колодезь | 36 | 44 | 1,6 | 36 | 44 | 1,6 | 35 | 44 | 1,5 |
| 25 | д. Чечевизня | 32 | 44 | 1,4 | 32 | 44 | 1,4 | 31 | 44 | 1,3 |
| 26 | д. Ширково | 74 | 44 | 3,2 | 74 | 44 | 3,2 | 72 | 44 | 3,1 |
|  | Всего по МО | 1540 | 44 | 67,7 | 1534 | 44 | 67,5 | 1494 | 44 | 65,7 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - |  |  | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - |  |  |  |
| 3 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Количество построенного газопровода | км. | - | 65 | 35 | - | - |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 19200 | 20010 | 20010 | 20850 | 20850 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 0 | 15700 | 18900 | 20300 | 20850 |
|  | -водоснабжения |  | 19200 | 20010 | 20010 | 20850 | 20850 |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 70 | 470 | 420 | 420 | 420 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 70 | 470 | 420 | 420 | 420 |
|  | -водоснабжения |  | 70 | 470 | 420 | 420 | 420 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0 | 70 | 80 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 85 | 75 | 60 | 40 | 30 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ПАО «МРСК Центра» предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, в том числе на условиях софиннасирования из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Курчатовского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования Администрация Курчатовского района Курской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Курчатовского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования «Курчатовский муниципальный район» Курской области, с учетом хода реализации Программы Администрация Курчатовского района Курской области готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.