ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________г. № _____

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Представительное Собрание Курчатовского района Курской области решило:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы (Приложение).

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области                                                  	Л.С.Шуклина

Глава Курчатовского района Курской области                                          	А.В.Ярыгин

Приложение

к Решению Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области

от _______________ № _________

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Чаплинский сельсовет»

Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (решением Собрания депутатов Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области от 25 декабря 2013 г. № 68, в редакции решения Собрания депутатов Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области от 12 января 2020 г. № 160). |
| Заказчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Курчатовского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование - Чаплинский сельсовет расположен в юго-западной части Курчатовского района Курской области. Муниципальное образование «Чаплинский сельсовет» Курчатовского района Курской области образовано 30 марта 1998 года. Общая площадь земель в границах Чаплинского сельсовета составляет 5487,3 га.

В состав Чаплинского сельсовета включено три населенных пункта: с. Чапли, с. Быки, д. Благодатное. Административным центром является с. Чапли. Границы и статус Чаплинского сельсовета установлены Законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года.

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Чаплинского сельсовета.

Расстояние от административного центра сельсовета с. Чапли до районного центра (г. Курчатов) – 11 км.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 5 км от сельсовета ст. Блохино в пос. им. Карла Либкнехта.

Численность населения составляет 1129 человек.

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
|  | с. Чапли | 12 | - | 357 | 637 |
|  | с. Быки | 14 | 9 | 374 | 382 |
|  | д. Благодатное | 15 | 3 | 97 | 110 |
| Итого по МО: |  | х | х | 828 | 828 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Чаплинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Основные автодороги на территории Чаплинского сельсовета: «Курск – Льгов - Рыльск - граница с Украиной», «Курск – Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Быки», «Курск – Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Благодатное». Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Муниципальное образование газифицировано на 100 %.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общее число дворов составляет 829 жилых домов, 18 из которых являются многоквартирными. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Чаплинский сельсовет» имеют износ от 70 до 80%. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Чаплинском сельсовете на 01.01.2020 г. составляла 44 800 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 35 м2.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Чаплинский сельсовет» имеют износ от 50 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является достаточно высокой, так как сельсовет имеет сеть водоснабжения, частично водоотведения, газификация на 100%.

Обеспеченность населения Чаплинского сельсовета услугами общеобразовательных учреждений составляет 100 %.

В сельсовете функционируют 1 общеобразовательная школа общей проектной мощностью порядка 192 человек. Школа работает в односменном режиме

Система здравоохранения Чаплинского сельсовета Курчатовского района представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

На территории Чаплинского сельсовета свою деятельность осуществляет 2 сельских Дома культуры и две библиотеки

Физкультурные и спортивные сооружения общего пользования в сельсовете в настоящее время представлены спортивным залом при школе, обеспечивающий, в основном, только учебный процесс.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Чаплинского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | Электроэнергия |
|  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |
| 1 | с. Чапли | 246 | 625 | 625 | - | 625 | 121 | 246 |
| 2 | с. Быки | 204 | 363 | 363 | - | 363 | 86 | 204 |
| 3 | д. Благодатное | 59 | 122 | 122 | - | 122 | 32 | 59 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Чаплинский сельсовет»

организаций (объектов) бюджетной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  | Центральное теплоснабжение | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | МКОУ «Чаплинская СОШ» | 27 |  | + | + |  |  | 1 |
| 2 | МКУК «Чаплинская сельская библиотека» | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 3 | МКУК «Быковская сельская библиотека» | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 4 | Филиал МАУК РЦК и Д «Чаплинский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 5 | Филиал МАУК РЦК и Д «Быковский СДК» | 3 |  | + | + |  |  | 1 |
| 6 | Чаплинский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 7 | Быковский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Чаплинский сельсовет»

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  |  | Центральное | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
|  | Магазин с. Чапли | 1 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 1 |
|  | Магазин с. Быки | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 1 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 30,0%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понижающие трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

2.4. Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 19 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 70%. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Чаплинского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 19 км.

Объекты водоснабжения Чаплинского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Быки |  |  |
| 1 | Водозаборная скважина глубина 100м | шт. | 2 |
| 2 | Водопроводные сети чугунные 100мм | км | 7 |
| 3 | Водонапорная башня 25м 3 | шт. | 2 |
| 5 | Водоразборная колонка | шт. | 8 |
|  | д. Благодатное |  |  |
| 7 | Водозаборная скважина глубина 60м | шт. | 2 |
| 8 | Водопроводные сети чугунные 100мм | км | 5 |
| 9 | Водонапорная башня 25м 3 | шт. | 2 |
| 11 | Водоразборная колонка | шт. | 6 |
| 13 | Водозаборная установка | шт. | 2 |
|  | с. Чапли |  |  |
| 14 | Водозаборная скважина глубина 60м | шт. | 3 |
| 15 | Водопроводные сети чугунные 100м | км | 7 |
| 16 | Водонапорная башня 25м 3 | шт. | 4 |
| 18 | Водоразборная колонка | шт. | 9 |
| 20 | Водозаборная установка | шт. | 2 |

2.5. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Чаплинского сельсовета является состояние газификации. Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, полностью газифицированы. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от газопровода высокого и низкого давления, от которых далее на ШРП расположенных на территории сельсовета.

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2038 г.

  - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

  - Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны Чаплинского сельсовета основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

На первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструировать муниципальную жилую застройку с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства.

- Существующий жилищный фонд – 45000 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1092 х 43= 46956 м2 общей площади

где: 1092 – численность населения на 01.01.2038 г., человек; 43 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

46956– 44575= 2381 м2 общей площади.

В целях развития социальной сферы предполагается:

-  капитальный ремонт здания действующей образовательной школы с. Чапли находящейся в удовлетворительном состоянии;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы.

Для реализации в сельсовете принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- реструктуризация сети образовательных учреждений Чаплинского сельсовета с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

- создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельсовете на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

- более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Согласно произведенным расчетам, Чаплинский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» в посёлке им. К.Либкнехта, в районном центре – г. Курчатов или в областном центре – г. Курск.

Перспективное развитие предполагает строительство сельских игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования, строительство спортивной площадки;

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

  - Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Чаплинский сельсовет» в период 2025 -2029 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Предусмотрено:

реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ПАО «МРСК Центр» и АО «Курские электрические сети».

Прогноз численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Чаплинский сельсовет» на 2025-2029 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Чапли | 624 | 621 | 623 | 620 | 621 |
| 2 | с. Быки | 365 | 366 | 361 | 362 | 360 |
| 3 | д. Благодатное | 120 | 121 | 119 | 119 | 124 |
| 4 | Всего по муниципальному образованию | 1109 | 1108 | 1103 | 1101 | 1105 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Чаплинский сельсовет» на 2025 – 2029 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Чапли | домов | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 990 | 120 | 220 | 380 | 120 | 150 |
| 2 | с. Быки | домов | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | 80 | 210 | 220 | 90 | 100 |
| 3 | д. Благодатное | домов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 360 | 90 | 70 | 80 | 50 | 70 |

- Прогноз строительства объектов социальной сферы в населённых пунктах

- муниципального образования «Чаплинский сельсовет» в 2025 – 2029 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чапли | - спортивная площадка |  |  |  |  | + |
| 3 |  | - магазин |  |  |  | + |  |

\

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2025 – 2029 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Чаплинский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чапли | 0,2 | 1 | - | 1 |
| 2 | с. Быки | - | 1 | - | - |
| 3 | д. Благодатное | - | 1 | - | 1 |
| 4 | Итого | 0,2 | 3 | - | 2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Чаплинский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2027 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2029 (т.кв.м) |
| 1 | с. Чапли | 0 | 0,31 | 22,6 | 0 | 0,6 | 23,2 | 0 | 0,27 | 23,5 |
| 2 | с. Быки | 0 | 0,16 | 14,5 | 0 | 0,43 | 14,9 | 0 | 0,19 | 15,1 |
| 3 | д. Благодатное | 0 | 0,15 | 7,7 | 0 | 0,15 | 7,8 | 0 | 0,13 | 7,9 |
| 4 | Итого по МО | 0 | 0,62 | 44,8 | 0 | 1,18 | 45,9 | 0 | 0,59 | 46,5 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Чаплинский сельсовет»  на 2025-2029 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Чапли | 22,6 | 625 | 36,1 | 23,2 | 623 | 37 | 23,5 | 621 | 37,8 |
| 2 | с. Быки | 14,5 | 363 | 39,9 | 14,9 | 361 | 41 | 15,1 | 360 | 42 |
| 3 | д. Благодатное | 7,7 | 122 | 63,1 | 7,8 | 119 | 65 | 7,9 | 124 | 63,7 |
|  | Итого по МО | 44,8 | 1110 | 40,3 | 45,9 | 1103 | 41 | 46,5 | 1105 | 42,1 |

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Чаплинский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Чапли | 625 | 0,45 | 281,2 | 623 | 0,50 | 311,5 | 621 | 0,55 | 341,6 |
| 2 | с. Быки | 363 | 0,45 | 163,3 | 361 | 0,50 | 180,5 | 360 | 0,55 | 198 |
| 3 | д. Благодатное | 122 | 0,45 | 54,9 | 119 | 0,50 | 59,5 | 124 | 0,55 | 68,2 |
|  | Всего по МО | 1110 | 0,45 | 499,4 | 1103 | 0,50 | 551,5 | 1105 | 0,55 | 607,8 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Чаплинский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять путем подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы.

- Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Чаплинский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | с. Чапли | Индивидуальные жилые дома | дом | 30 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
|  | с. Быки | Индивидуальные жилые дома | дом | 25 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
|  | д. Благодатное | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | Всего по МО |  |  | 65 | 5 | 6 | 12 | 16 | 26 |

- Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

- муниципального образования  «Чаплинский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Чапли | 625 | 1000 | 625 | 623 | 1000 | 623 | 621 | 1000 | 621 |
| 2 | с. Быки | 363 | 1000 | 363 | 361 | 1000 | 361 | 360 | 1000 | 360 |
| 3 | д. Благодатное | 122 | 1000 | 122 | 119 | 1000 | 119 | 124 | 1000 | 124 |
|  | Всего по МО | 1110 | 1000 | 1110 | 1103 | 1000 | 1103 | 1105 | 1000 | 1105 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  «Чаплинский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования

- «Чаплинский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Чапли | 625 | 44 | 27,5 | 623 | 44 | 27,4 | 621 | 44 | 27,3 |
| 2 | с. Быки | 363 | 44 | 15,9 | 361 | 44 | 15,8 | 360 | 44 | 15,8 |
| 3 | д. Благодатное | 122 | 44 | 5,4 | 119 | 44 | 5,2 | 124 | 44 | 5,4 |
| 4 | Всего по МО | 1110 | 44 | 48,8 | 1103 | 44 | 48,4 | 1105 | 44 | 48,5 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | 0,2 | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. |  | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | 1,5 | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 100 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 44800 | 44800 | 45900 | 45900 | 46500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 44800 | 44800 | 45900 | 45900 | 46500 |
|  | -водоснабжения |  | 44800 | 44800 | 45900 | 45900 | 46500 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 340 | 290 | 500 | 680 | 260 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 340 | 290 | 500 | 680 | 260 |
|  | -водоснабжения |  | 340 | 290 | 500 | 680 | 260 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 64 | 62 | 59 | 55 | 53 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | - водоснабжения | % | 95 | 90 | 80 | 70 | 50 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ПАО «МРСК Центра» и АО «Курские электрические сети» предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, в том числе на условиях софиннасирования из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Курчатовского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования Администрация Курчатовского района Курской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Курчатовского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, с учетом хода реализации Программы Администрация Курчатовского района Курской области готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.