ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________г. № _____

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Представительное Собрание Курчатовского района Курской области решило:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы (Приложение).

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области                                                  	Л.С.Шуклина

Глава Курчатовского района Курской области                                          	А.В.Ярыгин

Приложение

к Решению Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области

от _______________ № _________

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Дружненский сельсовет»

Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (утвержден решением Собрания депутатов Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 30 декабря 2014 года № 110, в редакции решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 24 октября 2023 года № 01-12/355, от 26.09.2024 года №01-12/221). |
| Заказчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Курчатовского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Дружненский сельсовет» расположено в центральной части Курчатовского района. Поселение на севере граничит с Макаровским сельсоветом, городским округом г. Курчатов и п. Иванино, на востоке с Дичнянским сельсоветом, на юго-востоке с Большесолдатским районом, на юго-западе с Колпаковским сельсоветом, на западе с Чаплинским сельсоветом.

Территория муниципального образования равна 4734 га.

В состав Дружненского сельсовета входят вместе с административным центром три населенных пункта. Общая численность населения сельсовета составляет 938 человека.

Общие сведения о муниципальном образовании

| Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Численность населения |  |  | Число дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от районного центра | от центра муниципального образования | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | пенсионеров |  |
| д. Дружная | 9 | - | 719 | 431 | 123 | 246 |
| д. Комякино | 11 | 2 | 102 | 26 | 60 | 87 |
| д. Любицкое | 16 | 5 | 117 | 28 | 63 | 101 |
| Всего по МО | Х | Х | 938 | 485 | 246 | 434 |

Административным центром сельсовета является деревня Дружная.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области составляет 4734 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 3909,17 га и зоны рекреационного назначения – 371,007 га.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Территорию Дружненского сельсовета составляют его исторически сложившиеся земли. Застройка населенных пунктов сельсовета линейная, с одной или несколькими улицами, чаще всего прилегает к пойменной части водных объектов и расположена на внутренних склонах долины водотока.

Река Реут является исторической планировочной осью для населенных пунктов Дружненского сельсовета.

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют  современную планировочную структуру муниципального образования «Дружненский сельсовет». Планировочными осями являются дороги, связывающие населенные пункты  поселения с г. Курчатов, смежными поселениями и друг с другом. Таким образом, планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории.

Планировочным центром Дружненского сельсовета является его административный центр – д. Дружная. Население села составляет 719 человек. В основу архитектурно – планировочной структуры административного центра сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общая площадь жилых помещений в Дружненском сельсовете на 01.01.2014 г. составила 30,7 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 32,7 м2 . Жилищный фонд муниципального образования «Дружненский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. Всего домовладений на территории поселения 434.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 80%, сетевым газоснабжением – 72%. Система централизованного водоснабжения имеется во всех населенных пунктах.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Дружненский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2014 г. составляет 32,7 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

Движение жилищного фонда Дружненского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 938 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 32,7 |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2013 г. | м2 | 30 700 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х |

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Дружненский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

- На территории поселения нет общеобразовательных организаций. Дети, проживающие на территории поселения, посещают МКОУ «Иванинская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района.

Система здравоохранения Дружненского сельсовета представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом в д. Любицкое

На территории сельсовета имеется три спортивных сооружений – спортивные площадки общей площадью 0,6 га

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Дружненский сельсовет» относятся один клуб (150 мест, д. Дружная) и одна библиотека (5 тыс. томов, д. Дружная).

Сфера торговли представлена предприятиями розничной торговли общей площадью торговых залов 309,5 м2. Бытовое обслуживание населения и предприятия общественного питания отсутствуют.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Дружненского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | Электроэнергия |
|  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | д. Дружная | 246 | 719 | 719 | - | 719 | 421 | 719 |
| 2 | д. Комякино | 87 | 102 | 102 | - | 102 | 56 | 102 |
| 3 | д. Любицкое | 101 | 117 | 117 | - | 117 | 62 | 117 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Дружненский сельсовет»

организаций (объектов) бюджетной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  | Центральное теплоснабжение | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Библиотека | 3 |  | + |  | + |  | 1 |
| 2 | Дружненский СДК | 4 |  | + |  | + |  | 1 |
| 3 | ФАП д.Любицкое | 1 |  | + |  | + |  | 1 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Дружненский сельсовет»

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  |  | Центральное | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Магазин д. Дружная | 2 | 309,5 | 309,5 |  | 309,5 |  | - | 1 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Курчатовских РЭС ПО ЗЭС сетевой компании филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей сельсовета осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции от ПС 35/10 кВ «Иванино». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения сельсовета включает в себя 8 водозаборных скважин, 8 водонапорных башен и 14 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-28м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система хозяйственно-питьевого водопровода объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-5кг/см2, производительность 18-28 м3 /час.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Дружненский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 80%. На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 8 водонапорных башен 6 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2, расход воды до 40л/с. Противопожарное водоснабжение населенных пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не отвечает установленным требованиям.

Населенные пункты сельсовета находятся (10-19 км) в пределах радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие подразделений пожарной охраны (пожарная часть расположена в пос. им. К.Либкнехта).

Минимально допустимый объем водопотребления на одного жителя принят в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па, и составляет 99 л/сутки.

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 990 | 1 145 | 75 | 85 | 74 | 97 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 7 | 10 |
| Поливка зеленых насаждений | 990 | 1 145 | 50 | 50 | 50 | 57 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 131 | 164 |

2.5. Газоснабжение

На территории сельсовета газифицированы все населенные пункты. Газ поступает от ГРС, расположенной в пос. им. К.Либкнехта Сетевым газом обеспечено 72% жилищного фонда.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета, развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных чрезвычайных ситуаций, необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием газа и электроэнергеии.

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения населенных пунктов следует проводить с учетом положений СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Водоотведение.

Организованной очистки сточных вод в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Иванино. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

упорядочение существующей планировочной структуры;

функциональное зонирование;

выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на  человека;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 30700 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1145*35 =40075 м2 общей площади

где: 1145– численность населения на 01.01.2034 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

40075 – 30700=9375 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2014 г. составляет 32,7 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

  - Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Дружненский сельсовет» в период 2025 -2029 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Предусмотрено:

- реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Прогноз численности населения в населенных пунктах

муниципального образования «Дружненский сельсовет» на 2025-2029 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | д. Дружная | 722 | 720 | 725 | 720 | 722 |
| 2 | д. Комякино | 104 | 103 | 105 | 101 | 102 |
| 3 | д. Любицкое | 115 | 116 | 117 | 115 | 118 |
|  | Всего по МО | 941 | 939 | 947 | 936 | 942 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Дружненский сельсовет» на 2025 – 2029 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | д.Дружная | домов | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | Кв. м | 1720 | 420 | 450 | 280 | 250 | 320 |
| 2 | д.Комякино | домов | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 610 | 150 | 150 | 140 | 90 | 80 |
| 3 | д. Любицкое | домов | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 610 | 150 | 150 | 140 | 90 | 80 |

- Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

- муниципального образования «Дружненский сельсовет» в 2025 – 2029 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дружная | - магазин |  |  | + |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2025 – 2029 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Дружненский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дружная | 0,1 | - | - | - |
| 2 | д. Комякино | - | 1 | - | - |
| 3 | д. Любицкое | - | 1 | - | - |
|  | Итого | 0,1 | 2 | - | - |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Дружненский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2027 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2029 (т.кв.м) |
| 1 | д. Дружная | 0 | 0,82 | 19,8 | 0 | 0,73 | 20,5 | 0 | 0,58 | 21,1 |
| 2 | д. Комякино | 0 | 0,23 | 6,4 | 0 | 0,29 | 6,7 | 0 | 0,17 | 6,9 |
| 3 | д. Любицкое | 0 | 0,23 | 4,4 | 0 | 0,29 | 4,7 | 0 | 0,17 | 4,5 |
|  | Итого по МО | 0 | 1,28 | 30,7 | 0 | 1,31 | 31,9 | 0 | 0,92 | 32,5 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Дружненский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д. Дружная | 19,8 | 719 | 27,4 | 20,5 | 725 | 28,3 | 21,1 | 722 | 29,2 |
| 2 | д. Комякино | 6,4 | 102 | 62,8 | 6,7 | 105 | 63,8 | 6,9 | 102 | 67,6 |
| 3 | д. Любицкое | 4,4 | 117 | 37,6 | 4,7 | 117 | 40,1 | 4,5 | 118 | 38,1 |
|  | Итого по МО | 30,7 | 938 | 32,7 | 31,9 | 947 | 32,7 | 32,5 | 942 | 34,5 |

Объемы нового строительства к 2033 гг.  представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 7375 м2. Площадь жилищного фонда к 2033 году составит 40075 м2, обеспеченность жильем – 35 м2/чел.

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Дружненский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д. Дружная | 719 | 0,45 | 323,5 | 725 | 0,50 | 362,5 | 722 | 0,55 | 397,1 |
| 2 | д. Комякино | 102 | 0,45 | 45,9 | 105 | 0,50 | 52,5 | 102 | 0,55 | 56,1 |
| 3 | д. Любицкое | 117 | 0,45 | 52,6 | 117 | 0,50 | 58,5 | 118 | 0,55 | 64,9 |
|  | Всего по МО | 938 | 0,45 | 422 | 947 | 0,50 | 473,5 | 942 | 0,55 | 518,1 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Дружненский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять путем подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2017-2022 годов объектов жилья и социальной сферы.

- Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Дружненский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | д. Дружная | Индивидуальные жилые дома | дом | 50 | - | - | 10 | 10 | 5 |
| 2 | д. Комякино | Индивидуальные жилые дома | дом | 24 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | д. Любицкое | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
|  | Всего по МО |  | дом | 88 | 4 | 6 | 18 | 10 | 10 |

- Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

- муниципального образования «Дружненский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | д. Дружная | 719 | 1000 | 719 | 725 | 1000 | 725 | 722 | 1000 | 722 |
| 2 | д. Комякино | 102 | 1000 | 102 | 105 | 1000 | 105 | 102 | 1000 | 102 |
| 3 | д. Любицкое | 117 | 1000 | 117 | 117 | 1000 | 117 | 118 | 1000 | 118 |
|  | Всего по МО | 938 | 1000 | 938 | 947 | 1000 | 947 | 942 | 1000 | 942 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Дружненский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования

- «Дружненский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | д. Дружная | 719 | 44 | 31,6 | 725 | 44 | 31,6 | 722 | 44 | 31,6 |
| 2 | д. Комякино | 102 | 44 | 4,5 | 105 | 44 | 4,5 | 102 | 44 | 4,5 |
| 3 | д. Любицкое | 117 | 44 | 5,1 | 117 | 44 | 5,1 | 118 | 44 | 5,1 |
|  | Всего по МО | 938 | 44 | 41,2 | 947 | 44 | 41,2 | 942 | 44 | 41,2 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | 0,1 | - | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - |  |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | - | - |  | - | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 1 | 2 | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 100 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 30700 | 31900 | 31900 | 32500 | 32500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 30700 | 31900 | 31900 | 32500 | 32500 |
|  | -водоснабжения |  | 30700 | 31900 | 31900 | 32500 | 32500 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 720 | 750 | 560 | 420 | 480 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 720 | 750 | 560 | 420 | 480 |
|  | -водоснабжения |  | 720 | 750 | 560 | 420 | 480 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 59 | 58 | 55 | 54 | 51 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ПАО «МРСК Центра» и АО «Курские электрические сети» предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, в том числе на условиях софиннасирования из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Курчатовского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования Администрация Курчатовского района Курской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Курчатовского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, с учетом хода реализации Программы Администрация Курчатовского района Курской области готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой Курчатовского района Курской области путем внесения соответствующих изменений в Программу.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.